Buoi01_NHOM6.docx

Bảng 1: Kết quả địa chỉ IP4

| Tên máy | IP address | Subnet mask | Gateway | DNS server |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P111M23 | 172.30.100.33 | 255.255.255.0 | 172.30.100.1 | 172.18.27.2 |

Bảng 2: Trình bày tính năng Gateway, DNS server và DHCP

|  | Chức năng |
| --- | --- |
| Gateway | Là thiết bị hoặc máy chủ đóng vai trò cổng giao tiếp giữa hai mạng có giao thức khác nhau (ví dụ: mạng LAN và Internet). Gateway chuyển tiếp và định tuyến gói tin ra ngoài hoặc vào trong mạng nội bộ, giúp các thiết bị nội bộ có thể truy cập Internet hoặc mạng khác. |
| DNS server | Là hệ thống chuyển đổi tên miền (domain name) dễ nhớ thành địa chỉ IP số mà máy tính sử dụng để liên lạc. Nhờ DNS, người dùng có thể truy cập trang web bằng tên như www.google.com thay vì phải nhớ địa chỉ IP của máy chủ đó. |
| DHCP | Là dịch vụ tự động cấp phát địa chỉ IP, mặt nạ mạng (subnet mask), gateway mặc định, và địa chỉ DNS cho các thiết bị trong mạng. Điều này giúp quản lý IP dễ dàng, tránh xung đột IP và giúp thiết bị mới kết nối mạng nhanh chóng mà không cần cấu hình thủ công. |

Bảng 3: Trình bày các loại địa chỉ Ipv6

|  | Mô tả |
| --- | --- |
| Các loại địa chỉ Ipv6 | - Unicast: Là địa chỉ xác định duy nhất một giao diện (một thiết bị) trong mạng. Gói tin gửi đến địa chỉ Unicast sẽ chỉ đến một thiết bị đích duy nhất. - Multicast: Là địa chỉ dùng để gửi dữ liệu đến một nhóm thiết bị cùng tham gia nhóm multicast. Gói tin được sao chép và gửi đến tất cả các thành viên trong nhóm đó. - Anycast: Là địa chỉ được gán cho nhiều thiết bị, nhưng gói tin sẽ được gửi đến thiết bị gần nhất (theo tiêu chí định tuyến) trong nhóm đó. Thường dùng cho dịch vụ phân tán. |
| Các cách biểu diễn địa chỉ Ipv6 | - Đầy đủ (Full notation): Viết đủ 8 nhóm, mỗi nhóm 4 ký tự hexa, cách nhau bằng dấu “:”. Ví dụ: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329. - Rút gọn số 0 (Zero compression): Có thể bỏ bớt các số 0 ở đầu mỗi nhóm. Ví dụ: 2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329. - Rút gọn nhóm 0 liên tiếp (Double colon): Có thể dùng “::” để thay thế cho một chuỗi nhóm 0 liên tiếp (chỉ được dùng một lần trong địa chỉ). Ví dụ: 2001:db8::ff00:42:8329.. |

Bảng 4: Trình bày chức năng và ứng dụng Router  và Switch.

| Tên thiết bị | Chức năng | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Router | Là thiết bị định tuyến, dùng để kết nối nhiều mạng khác nhau và chuyển tiếp gói tin giữa các mạng (ví dụ: giữa mạng LAN và Internet). Router cũng có thể phân phối địa chỉ IP, thiết lập tường lửa, và quản lý băng thông. | - Kết nối mạng nội bộ (LAN) với mạng Internet. - Dùng trong các doanh nghiệp, gia đình để chia sẻ kết nối Internet. - Kết nối giữa các chi nhánh trong hệ thống mạng WAN. |
| Switch | Là thiết bị chuyển mạch mạng, hoạt động ở tầng liên kết dữ liệu (Layer 2 OSI). Switch kết nối các thiết bị trong cùng một mạng LAN và truyền dữ liệu đến đúng thiết bị đích nhờ vào địa chỉ MAC. | - Kết nối mạng nội bộ (LAN) với mạng Internet. - Dùng trong các doanh nghiệp, gia đình để chia sẻ kết nối Internet. - Kết nối giữa các chi nhánh trong hệ thống mạng WAN. |

Bảng 5: Trình bày kết quả lệnh tracert kết nối với các máy chủ

| Các máy chủ | Mô tả các nút trung gian |
| --- | --- |
| www.gmail.com | - 1: Thiết bị đầu cuối (máy tính của bạn) → Router nội bộ (Gateway) - 2–3: Các router của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) - 4–6: Các nút mạng trung gian của Google - 7: Máy chủ Gmail (đích đến). |
| www.facebook.com | - 1: Router nội bộ - 2–4: Router ISP Việt Nam - 5–7: Các nút trung gian quốc tế (qua mạng backbone) - 8–10: Trung tâm dữ liệu (Data Center) của Meta/Facebook. |
| www.ctu.edu.vn | - 1: Router nội bộ - 2–3: Router ISP nội địa - 4–5: Mạng trung gian trong nước (VNIX hoặc Viettel/FPT) - 6: Máy chủ của Trường Đại học Cần Thơ (CTU). |
| www.twitter.com | - 1: Router nội bộ - 2–4: Router của ISP - 5–8: Các nút trung gian quốc tế - 9: Máy chủ Twitter (nay là X.com) tại trung tâm dữ liệu quốc tế. |